建築基準法第４３条第2項第2号

同法施行規則第１０条の3第4項

～　解　説　～

～建築基準法より抜粋～ 第４３条（敷地等と道路との関係） 建築物の敷地は、道路に２ｍ以上接しなければならない。

基準法の改正により、これまで建築主事の裁量とされていた法４３条第2項第2号の適用が許可事項となり、建築審査会の同意を得ることと改められた。

これは、建築確認事務が民間解放されたことに伴い、その判断の公平性・客観性を担保するため、行政が一義的に判断することとしたのである。

これを受け、処分の判断基準の事前明示性を図るため、省令により基準が定められ、その基準に適合した場合が許可の対象となる。

～建築基準法施行規則より抜粋～ 第１０条の3第4項（敷地と道路との関係の特例の基準） 法第４３条第2項第2号の国土交通省で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。 二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道（幅員４ｍ以上のも のに限る。）に２ｍ以上接する建築物であること。 三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行 の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ず るものに有効に接する建築物であること。

○施行規則第１０条の3について、想定される事例を解説する。

※ここに揚げる具体例を基に市の許可基準を策定している。

①　その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する場合とは？

その空地が、避難、通行の安全、延焼の防止、日照、採光、通風等の市街地環境の確保の観点から道路と同等な機能を果たし、安定的、日常的に利用可能な状況にある場合。また「周囲」とは少なくとも２ｍ以上接する状態をいう。

具体例（１）

|  | 道 路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公営の公園等 計画敷地 |  |  |

②　その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道（幅員４ｍ以上のも　のに限る）に２ｍ以上接する場合とは？

農道、港湾道路等は、基準法上「道路」の定義に該当しないものの、道路と同等の機能を有するものについては、道路の特例対象として扱う。

具体例（２）

| 道 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 港湾敷地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 港湾道路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計画 敷地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 港湾敷地 |  |  |  |  |  |  |  |

③　その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行　の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ず　るものに有効に接する場合とは？

これは①及び②の定型的類型に該当しないものについて、一般的にその性能を規定したもので、建築物と道路の間には、道路に代わる空地である通路が確保されることが必要となる。

具体的には、②に該当しない農道等の通路がある場合のほか、道路と敷地の間にある河川等に橋がある場合などが想定される。

当該通路は、現状のみならず、将来にわたって安定的に利用できるものかどうかについて、総合的に判断するものとする。

具体例（３）

| 道 路 | 計画敷地 |  |  |  | 道 路 橋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 計画敷地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 里 道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 河 川 |  |  |

具体例（４）

|  | 道 路 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 計画敷地 |  |  |
|  |  |  | 道路拡幅線 |  |  |

具体例（５）

道路事業、街路事業、区画整理事業等において 整備計画のある道路予定地

|  |  | 計画敷地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

具体例（６）

| 道 路 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 現に建築物が建ち並び、一般の 交通の用に供されている特定道路 |  |  |  |  |  |
|  |  | 建築物 | 計画敷地 建築物 |  |  |  |

具体例（７）

| 道 路 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 山 道 等 |  |  |  |
|  |  | 計画敷地 |  |  |