建築基準法第４３条第2項第2号に関する許可基準

第１（目的）

本許可基準は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４３条第2項第2号及び同法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号。以下「規則」という。）第１０条の3の規定に基づく許可に関する判断について基準を定め、公平かつ適正な許可の実施に資することを目的とする。

第２（許可の原則）

都市計画区域内における建築物の敷地は、法第４３条の規定により法第４２条に規定される道路（以下「道路」という。）に２ｍ以上接しなければならないとされており、道路を築造し、又は道路に至るまで敷地を確保することが原則であるが、やむを得ない事由によりこれによることが困難な場合に限って例外的に本許可基準を適用するものである。また、許可にあたっては、必要に応じ条件を付することができるものとする。

第３（許可基準）

第１に規定する基準は、以下のとおりとする。

１　規則第１０条の3第4項第１号に該当するものは、次に掲げるものとする。

一．公園、緑地、広場等は、国又は地方公共団体が管理する空地（以下「広場等」という。）であること。

二．敷地から広場等を経由して道路まで支障なく通行できること。

三．広場等は将来にわたって安定的かつ日常的に利用でき、その所有者又は管理者（以下「管理者等」という。）から通行等の承諾又は許可等が得られること。

四．敷地は、広場等に２メートル以上有効に接続していること。

五．建築物は、広場等を幅員４メートルの道路とみなした場合に、建築関係規定を満たすこと。

六．排水等は適切に処理されること。

２　規則第１０条の3第4項第２号に該当するものは、次に掲げるものとする。

一　農道その他これに類する公共の用に供する道（以下「農道等」という。）は、公的機関が管理するもので、次のいずれかに該当すること。

イ）土地改良事業及び農業整備事業等による、農道やそれらに類する道

ロ）河川又は海岸の管理用の道

ハ）港湾施設である道

ニ）その他、国又は地方公共団体が管理する道

二．農道等は支障なく通行が可能で、道路に接続していること。

三．農道等は将来にわたって安定的かつ日常的に利用でき、その管理者等から通行等の承諾又は許可等が得られること。

四．敷地は、農道等に２ｍ以上有効に接続していること。

五．建築物は、農道等を道路とみなした場合に、建築関係規定を満たすこと。

六．排水等は適切に処理されること。

３　規則第１０条の3第4項第３号に該当するもののうち、建築物の敷地と道路の間に里道、公有地、道路予定地、水路、河川等（以下「河川等」という。）がある場合は、次に掲げるものとする。

一．敷地は河川等を横断して道路に２ｍ以上有効に接続していること。

二．管理者等による使用許可、施工承認等の承諾や協議を得て新たに築造するもの、若しくは当該管理者等により築造された橋等は安全上、交通上支障がなく、一般通行上支障がない状態に整備がされていて、構造上危険な状態でないこと。なお、自動車の通行を要する橋等については、可能な限り幅員４ｍ以上とすること。

三．排水等は適切に処理されること。

４　規則第１０条の3第4項第３号に該当するもののうち、建築物の敷地と道路の間に国又は地方公共団体が買収済の道路拡幅予定地（以下「拡幅予定地」という。）がある場合は、次に掲げるものとする。

一．拡幅予定地の管理者等から使用承諾が得られること。

二．敷地から道路まで通行に支障のない状態に整備されていること。

三．道路と敷地境界線との間にある拡幅予定地が将来にわたり確保できること。

四．敷地は、拡幅予定地に２ｍ以上有効に接続していること。

五．建築物は、拡幅予定地を道路とみなした場合に建築関係規定を満たすこと。

六．耐久性のある杭等を２箇所以上に取り付け、拡幅予定の敷地境界線を明確にすること。

七．排水等は適切に処理されること。

５　規則第１０条の3第4項第３号に該当するもののうち、道路事業、街路事業および区画整理事業等の公的事業における道路予定地（法第４２条第１項第４号による指定がないもの。以下「道路予定地」という。）に接する場合は、次に掲げるものとする。

一．道路予定地は、道路に接続し支障なく通行が可能であること。

二．道路予定地は、公的機関が管理するもので、将来道路となることが公的計画等により明らかなものであること。

三．敷地は、道路予定地に２ｍ以上有効に接続していること。

四．排水が適切に処理されること。

五．建築物は、道路予定地を道路とみなした場合に建築関係規定を満たすこと。

６　規則第１０条の3第4項第３号に該当するもののうち、前３項に規定するもの以外のもので現に建築物が立ち並び、一般の交通の用に供されているもの（以下「特定通路」という。）に接する場合は、次に掲げるものとする。

一．特定通路は、平成１１年５月１日において現に建築物が立ち並び、一般の交通の用に供されていること。

二．特定通路は、道路に接続し支障なく通行が可能であること。

三．特定通路を通行することについて、その管理者等から通行等の承諾又は許可等が得られること。

四．特定通路に民有地が存在する場合、原則としてすべての関係権利者から通行等の承諾が得られること。

五．敷地は、特定通路に２ｍ以上有効に接続していること。

六．排水が適切に処理されること。

七．建築物の設計者及び工事監理者は、建築士の資格を有する者であること。

八．建築物は、特定通路を道路とみなした場合に建築関係規定を満たすこと。

九．敷地とそれに接する特定通路の部分が一連の土地である場合、原則として分筆により区域を明確にし、特定通路部分の登記地目を公衆用道路とすること。

十．特定通路の幅員が４ｍ未満の場合には、次の事項をすべて満たすこと。

イ）幅員は１．８ｍ以上であること。

ロ）幅員の中心線から水平距離２メートル、又は反対側の境界線から４メートルの線を特定通路の新たな境界線とし、縁石等の設置により敷地との境界を明確にすること。

ハ）建築物の用途は、法別表第２（い）項一号又は二号に掲げるものであること。ただし、従前床面積の１．２倍以下の改築及び増築の場合は、従前と同一の用途とすることができる。

ニ）建築物の階数は、３階以下であること。ただし、従前床面積の１．２倍以下の改築及び増築の場合は、従前の階数以下とすることができる。

ホ）建築物の外壁及び軒裏部分は、準耐火構造とすること。

７　規則第１０条の3第4項第３号に該当するもののうち、前４項に規定するもの以外のもので公共の用に供する道（以下「山道等」という。）に接する場合は、次に掲げるものとする。

一．山道等の幅員は、２ｍ以上であること。

二．山道等は、道路に接続し支障なく通行が可能であること。

三．山道等を通行することについて、その管理者等から通行等の承諾又は許可等が得られること。

四．敷地は、山道等に２ｍ以上有効に接続していること。

五．建築物は、小規模で居住の用に供さないものであること。

第４（接続長さ）

前条各項において規定する有効接続長さについては、建築基準法施行条例（昭和４７年沖縄県条例第８３号。）第２４条の規定を準用する。

第５（転回広場等）

特定行政庁が交通上、安全上必要と認める場合は、転回広場等の設置を義務づけることができる。

第６（取り扱い）

当該許可における特定通路及び農道等の取り扱いについては、次のとおりとする。

一．法第２８条及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。）第２０条第２項の規定においては、道路とみなす。

二．法第５２条第２項の規定においては、幅員を道路の幅員とみなす。

三．法第５６条第１項第１号及び同条第２項から第６項までの規定においては、前面道路とみなす。

四．法第５６条の２第３項の規定においては、前面道路とみなす。

附　則

この許可基準は平成２０年６月１日から施行する。

附　則

この許可基準は平成２３年５月１日から施行する。

附　則

この許可基準は平成３０年９月２５日から施行する。